衢州职业技术学院

训研创创新平台设备

（医学院）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2021年06月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	27

第五章 应提交的有关材料格式范例	30

第六章 评标办法及评分标准	44

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就训研创创新平台设备项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-054

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训研创创新平台设备 | 1 | 批 | 129.61万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 四、招标文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱。

五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交投标文件截止及开标时间:2021年7月12日9:00时（北京时间）。

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、开标地点

衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本招标文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：甘老师  电话：18368608868。

衢州职业技术学院采购处

2021年6月22日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的教材及服务等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为资信文件、技术文件和报价文件。

电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2018年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 | 格式五 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  |  |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  |  |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  |  |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  |  |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-5 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| 开标一览表 | 格式八 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-3 |
| 1.《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）； 2.《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十一 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十二 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

3．投标人提供的投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4．法定代表人（负责人）授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1．资信文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3．投标文件未有效授权的;

4．投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5．招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的;

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

13.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

1.招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．工作人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1．中标人于成交结果公示结束后5个工作日向招标人交纳中标金额5%的履约保证金或保函。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专业户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效报价，标注“★”号的为产品重要参数

- 一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波清洗机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 2 | 超声波粉碎机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 3 | 多功能酶标仪 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 4 | 成套电泳装置(电泳仪+电转仪+电源) | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 96孔实时荧光定量PCR仪 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 6 | 超微量紫外分光光度计 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 7 | CO2培养箱 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 8 | 超净工作台 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 9 | 液氮罐 | 详见技术要求 | 个 | 1 |
| 10 | 全自动样品快速研磨仪 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 11 | 恒温混匀器 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 12 | 薄层色谱扫描仪 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 13 | 生物组织石蜡包埋机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 14 | 生物组织切片机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 15 | 自动染色机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 16 | 自动脱水机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 17 | PCR仪 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 18 | 电脑 | 详见技术要求 | 套 | 1 |

注：

1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、技术要求

（一）超声波清洗机

1.内槽容量：9.5L；

2.清洗频率：40KHZ；

3.定时方式：0～99min或连续；

4.脱气时间范围：0～99min（有排气孔）；

5.最大功率：160W；

6.不同应用可以切换HI·LO功率；

7.数字定时：（1~99分、连续模式）；

8.脱气模式；

9.其他设计要求：采用高效耐用的振子，内部电路板放置合理（防潮、防水），耐腐蚀机身，提供报警功能；

10.配置，包含：不锈钢SUS304水槽、1.5m带插头电源线、不锈钢托台、树脂水槽盖。

（二）超声波粉碎机

1.输出功率：5-650W可调；

2.工作频率：20-25KHz自动跟踪自适应；

3.处理量：0.2-500ml(需选配相应探头）；

4.定时：0-999分可设置（最大可到999小时）；

5.工作模式：间隙/连续；

6.脉冲：0.1-99.9s可调（间隙/工作）；

7.温度控制：配有温度传感器，控制样本温度（0℃-100℃)；

8.警报：温度，时间；

9.输入方式：触摸控制；

10.显示方式：直观的超大触摸屏控制，7寸TFT；

11.显示内容：温度，功率，振幅及脉冲模式和时间等7种显示；

12.保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示；

13.存储数据：10组；

14.密码：有用户密码保护；

15.其他功能：网络有线/无线控制，操作，累计工作时间；

16.隔音箱：自动隔音箱，外部尺寸宽度*深度*高度：350*345*545mm 一台，内有电动升降装置；

17.标准配置：含：密封换能器一只，10mm标准探头（破碎量10ml-100ml）一支，软件一套）。

（三）多功能酶标仪(原装进口)

1. 设备配置：

1.1 多功能酶标仪主机一台；

1.2 原厂专业分析软件一套；

2. 主机主要技术规格：

2.1 读板能力：6-384孔板；

2.2 检测功能：光吸收、化学发光、荧光强度；

★2.3 操作界面：10英寸大触摸屏，内置嵌入式电脑；

2.4 安全管理：具备无触摸式用户身份识别系统，确保数据安全；

2.5 数据储存：通过网络连接，实现实验数据直接储存到指定网络终端或云端；

2.6 光源：高能氙闪灯；

2.7 温度控制：室温+5℃-65℃；

2.8 震荡方式：圆周和双圆周；震荡幅度：高、中、低；

★2.9 检测器：超冷-5℃制冷PMT（增益-光子技术PMT）和硅光电二极管；

2.10 波长选择：四光栅设计，1nm步进；

2.11 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦（Z-focusing），自动优化；

3. 光吸收检测技术要求：

3.1 检测波长：230-1000nm，带宽≤4.0nm，双光栅技术，1nm可调；

3.2 波长精确度：±2.0nm；

波长重复性：±2nm；

3.3 光度量范围：0-4.0（OD）；

3.4 测读线性：0-3.0（OD）；

4. 荧光检测技术要求：

4.1 读板能力：顶读/底读微孔板；

4.2 波长范围：激发和发射波长范围270nm—840nm；四光栅技术，1nm可调；

4.3 动态学范围：≥6个数量级；

★4.4 光栅模式最佳灵敏度：顶读≤ 0.1 fmol 荧光素/孔，384孔板100ul（1pM 荧光素，384孔板）；底读 ≤0.25 fmol荧光素/孔，384孔板100ul（2.5pM 荧光素，384孔板）；

5. 化学发光检测技术要求：

5.1 读板能力：顶读/底读微孔板；

5.2 波长范围：370—700nm，1nm可调；

5.3 动态学范围：≥7个数量级；

5.4 灵敏度：≤ 2 pM ATP  96孔板（辉光）；

6. 软件技术要求：

6.1 软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；

6.2 软件支持自由编程，一个实验中不间断震荡及温控的同时，定时采集光吸收、荧光、发光等数据，无需人为干预，时间可无限长。

（四）成套电泳装置(电泳仪+电转仪+电源)（原装进口）

1.电压：10-300V ,最小可调1V；

2.电流：4-400mA ,最小可调1mA；

3.功率：75W in maximum；

4.输出：4对电源输出,可同时运行4个电泳槽；

5.输出方式：恒压或者恒流方式,可编程；

6.定时：1-999min,完全可调；

7.暂停功能：有；

8.操作条件：0-40度,湿度0-95%,无冷凝水；

9.安全标准：EN61010；

10.安全性能：经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试；

11.凝胶数：1-4块；

12.预制胶：Ready Gel预制胶；

13.手灌胶：用Mini-Protean长玻板制胶；

14.玻板尺寸(W x L)：短玻板10.1 x 7.3 cm 带封边垫条的长玻板10.1 x 8.2 cm；

15.预制胶：8.6 x 6.8 cm；

16. 2块胶缓冲液体积：700 ml；

17. 4块胶缓冲液体积：1000 ml；

18.典型SDS-PAGE电泳时间：35-45 min (200V恒压)；

19.电源：PowerPac Basic，一个；

20.电泳槽：ini-PROTEAN Tetra、一个；

21．转印槽：Trans-Blot一个 。

（五）96孔实时荧光定量PCR仪(原装进口)

1．主要用途：

用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测和UPL探针应用技术；

2. 仪器性能：

2.1试剂耗材开放；

★2.2精密度：区分1000-2000拷贝数差异，置信度≥99.8%，作为验收指标；

2.3 反应时间：使用开放试剂的情况下≤40分钟（96孔板，40个循环）；

2.4 检测模式：染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针等；

2.5 线性范围：≥10个数量级；

★2.6一体化结构设计，熔解曲线反应时间：<8分钟, 高分辨率熔解曲线(HRM)反应时间：<12分钟(,整板样本每℃采集25次数据，作为验收指标，可提供实验截图证明) ,温度均一性：任意时间点 ≤0.2℃，温度准确性: ≤0.2℃，无需Rox进行校正；

2.7温控模块：新型半导体温控模块，温控模块一体化成型，不由独立小型模块组合而成；

★2.8具有梯度PCR功能和自动颜色补偿功能，梯度温控跨度：20℃，具有12个温度梯度区域, 可同时实现12个不同的温度梯度，同时具有的Real-Time ready功能（类低密度芯片功能）。样本最大升温速率： ≥4.2 ℃/s，模块最大升温速度≥6.6℃/s；

2.9具有熔解曲线分析功能， 熔解曲线温度分辨率: ≤0.04 ℃ (每摄氏度至少采集25个数据点)；

2.10样本容量：96孔板或者八联管；

2.11光源：高强度白色固态光源或LED或氙灯光源，光源无需预热，全波长，单个光源寿命： > 10000小时；

2.12检测系统：可同时检测96个样品，CCD实时检测结合≥96根光纤的导光系统，无任何移动检测部件，孔间无时间差，完全消除光路边缘效应，无需Rox荧光染料被动校正，无需定期校正光路，免维护设，适用常用的Cy5、Cy5.5荧光染料；

2.13分析模式：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行；

2.14原厂试剂：能提供用于染色法和探针法定量、基因分型、HRM的原厂试剂，通用探针库，UPL探针；

2.15模块具有温度保护功能，能将模块温度范围有效控制在室温-98 ℃，有效防止样品的在加热过程造成挥发以及防止机器内的空气冷凝回流损伤加热模块；

3.配置：软件与电子版操作手册一套；防尘滤网一个。

（六）微量紫外分光光度计(原装进口)

1.设备用途：

1.1蛋白质、核酸样品浓度测量；

1.2细菌细胞密度测量；

1.3化合物的定量和定性分析；

1.4 动力学分析；

1.5 全波长和固定波长扫描；

2.工作条件：

2.1电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W；

2.2 环境温度：15-35℃；

2.3 环境湿度：<85%；

3.技术指标：

3.1具备微量分光光度计功能，配有微量点样台；

3.2 微量样品台；

3.2.1 样品量: 0.3–2μl；

3.2.2 光度范围:0.02–330 A ；

★3.2.3 检测范围：dsDNA：1-16500ng/μl，BSA：0.03-478mg/ml；

3.3 光学规格：

3.3.1 波长扫描范围:200–850nm；

★3.3.2 光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正；

3.3.3开机无需等待，即开即用。操作时间少，3.5-6秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集 ；

3.3.4 波长重复性:± 0.2nm；

3.3.5 波长精度:± 0.75nm；

3.3.6 带宽:优于 1.8nm；

3.3.7 杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone)；

3.3.8 吸光度重复性:<±0.002 A（0.67mm光程280nm处）；

3.3.9 吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）；

3.3.10 稳定性:±0.004 A/h（280nm,20分钟预热后）；

3.3.11 噪音水平:0.002 A rms (0 A, 280nm), 峰与峰之间0.002A (0 A, 280nm)；

3.3.12光学检测系统:3648像素CCD阵列；

3.3.13 光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供10年质保；

3.4 系统性能：

3.4.1开机时自动检测系统状态；

3.4.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟；

3.4.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600；

★3.4.4 仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统；

3.4.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法；

3.4.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式；

3.4.7 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏；

3.4.8采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品；

3.4.9 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能；

3.4.10自带2800rpm低速涡旋混匀器，随时随地混匀，保证重复性和准确性；

4.配置：

4.1 超微量分光光度计主机一台；

4.2 电源适配器1个；

4.3 数据线1条；

4.4 防尘罩1只；

4.5 数据U盘（内含说明书）1个；

4.6 电脑版操作软件1套；

4.7 原厂检测报告1个。

（七）CO2培养箱（原装进口）

1.产品特点：

1.1防止污染：槽内采用无缝焊接设计，所有角都是圆弧结构、背面4个角还使用球形角。另外，棚受与壁面一体成形，起到了防尘作用，也便于清洁；

1.2稳定的培养运行：用水套方式使槽内壁面温度达到均一，以及通过上下气流的微风循环方式，将壁面的结霜控制在最小限度；

1.3  CO2控制的稳定性和可靠性：通过采用新型单光线、二波长的NDIR传感器，大幅提升了连续运行时的耐久性和稳定性。

2.技术参数：

2.1方式：水套式 加湿方式：通过加湿盘自然蒸发 搅拌：通过风叶微风循环；

2.2温度控制范围：室温+5～50℃（37℃运行时要求室温在32℃以下）；

★2.3温度调节精度：±0.1℃（at 37℃）；

★2.4温度分布精度：±0.2℃（at 37℃）；

2.5使用湿度范围：95%RH以上；

2.6 CO2浓度调节范围：0～20.0%；

2.7 CO2浓度调节精度：±0.2%（at37℃、CO2浓度设定5%）；

2.8触摸屏：7英寸彩色触摸屏；

2.9外装/门：电气镀锌钢板表面耐药品性涂装；

2.10内槽/内门：不锈钢板/钢化玻璃；

2.11门开关方式：标准右开门（可变更为左开门）；

2.12断热材：玻璃纤维；

2.13槽内温度/水槽水温传感器：Pt100热电阻；

2.14 CO2传感器：红外线方式（新单光线、二波长方式、无驱动部）；

2.15独立过升防止传感器：K型热电偶；

2.16 水槽加热器：130W×2；

2.17 门/门框加热器：98W/25W（输出量任意设定）；

2.18 引线孔：Φ32mm背面；

2.19其它：调节脚、CO2样品口（OUT）、温度输出端子、CO2浓度输出端子、外部报警输出端子、各种记录显示、趋势图、USB数据导出口、排水阀（Φ10.5）；

★2.20安全装置：过电流漏电保护开关、独立过升防止器、温度上下限异常、CO2浓度上下限异常、自诊断功能、水槽水位异常（电极式）、门打开报警、加湿水缺水报警（热敏电阻）、按键锁；

2.21内容积：约167L；

2.22棚板尺寸/层数/间距：W471×D451/12层/40mm；

2.23棚板材质/承重：棚板（铝制）/约5kg/层；

2.24电源(50/60Hz)额定电流：AC220V 2A；

2.25配置：（含：棚板4件、加湿盘（不锈钢）一个、引线孔用硅胶塞2个、CO2供气用软管2m、软管夹一个、给排水软管2m）。

（八）超净工作台

1.垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。

2.采用可调风量风机系统，液晶显示开关控制。保证工作区风俗始终处于理想状态。

3.技术参数：

3.1洁净等级：100级@≥0.5μM（美联邦209E）；

3.2菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）；

3.3平均风速：0.25～0.45m/s（快慢双速）；

3.4噪音：≤62dB（A）；

3.5振动半峰值：≤0.5μM（x、y、z方向）；

3.6照度：≥300Lx；

3.7大功率：400W；

3.8工作区尺寸W×D×H：870×580×515；

3.9外型尺寸W×D×H：1030×650×1600；

3.10适用人数：单人/单面；

3.11高效过滤器规格及数量：865×555×380×①；

3.12荧光灯/紫外灯规格及数量：20W×①/20W×①；

4.	配置：

4.1 洁净工作台主机一台；

4.2 高效过滤器：865×555×380 一个；

4.3 荧光灯/紫外灯：20W 各一个。

（九）液氮罐

1.容积（L）：30；

2.口径（mm）：125；

3.铝制结构，为长期储存设计，轻松取放样品；

4.大容量，低液氮消耗；

5.五年真空质保；

6.标配： 6个4层方提筒，含5×5冻存盒和保护套一个。

（十）全自动样品快速研磨仪

1.技术参数：

1.1应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡15秒内处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器；

1.2可以兼容的样品量：24*(0.2-0.5ML)/24*2ML /8*(5-15)ML /4*25ML/2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管；

1.3触摸屏显示，可以方便直观的操作；

1.4可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式；

1.5模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰；

1.6防震原理：JXFSTPRP-1创新防震原理，以及特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式，样品在空间呈8字形三维运动，创新的研磨珠运动方式，保证样品处理的理想化和瞬间的粉碎效果；

1.7进料尺寸：无要求，根据适配器调节；

1.8出料粒度：0~5μm；

1.9研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ：>2 ；

1.10带自动中心定位的紧固装置：是；

1.11均质速度：0-70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定；

1.12研磨球直径： 0.1-30mm；

1.13研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

1.14加速：在2秒内达到较大速度；

1.15减速：在2秒内达到较低速度；

1.16噪音等级： <60db；

1.17研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；

1.18具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力；

1.19适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢；

1.20带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护 ；

1.21研磨套件材料  硬质刚,  聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆。

2.配置：

2.1 2ml适配器一套；

2.2 5MM陶瓷研磨珠1000个。

（十一）恒温混匀器

1.应用：DNA、RNA、细胞培养与蛋白质研究；

2.显示屏：4.3寸LCD彩色触摸屏，支持6种语言编程；

3.电源：含可拆开的3芯线缆和插头，混匀器可兼容5 ml Eppendorf试管模块；

4.通讯：USB接口方便数据采集和传输；

5.结构：Valox材质冷却触摸外壳、可拆除塑料支架、保护罩和安装模块的螺丝刀（标配）；

6.设计特点：顶部高温指示器、音频警告、最高温度控制功能、温度优先功能、脉冲/快速混合模式、温度校正模式、升降温速率功能。

7.技术参数：

7.1运动方式：圆周直径，3mm；

7.2容量：单个恒温模块；

7.3温度范围：低于环境17℃~100℃；

7.4速度范围：300 rpm - 3000 rpm；

7.5校准：温度校准；

7.6通信：USB；

7.7控制方式：触控；

7.8降温速率：高于环境温度2-3℃/min；

7.9驱动系统：无刷直流电机；

7.10升温速率：5℃/min；

7.11圆周直径：3 mm；

7.12能耗：220 W；

7.13安全认证：CE;  TUV；

7.14速度精度：±2%；

7.15速度范围：300 rpm – 3000 rpm；

7.16温度准确度(±)：在20℃和45℃之间为± 0.5℃;  在20℃和45℃以下为±2℃；

7.17定时范围：1秒–99小时，59分钟；

7.18工作环境：5℃–35℃, 80%RH, 非冷凝；

8.含：一个可拆3脚插头、一个1.5 mL模块、透明支架与保护罩）

（十二）薄层色谱扫描仪

1.主要特点：

1.1自动光源能量标定，以更换能量不足光源；

1.2自动校正光栅单色仪，保持波长的准确性；

1.3氘灯-卤钨灯自动切换；

1.4带有紫外光谱扫描功能，可分析未知物质，优化扫描波长；

1.5 USB数据传输，数据传输量大，传输速度快；

1.6工作站性能强大，仪器全计算机控制，自动化程度高；

1.7光源可提供200nm~850nm 连续紫外-可见光谱，波长范围宽；

1.8单色仪使用1200条/mm的全息光栅，分辨率与光谱纯度高；

1.9工作站可进行方法、操作者管理，符合GMP/GLP要求；

1.10工作站预置了2000版、2005版、2010版及2015版的中药定量分析方法，调出即用；

2.仪器指标：

2.1测量方式：吸收法；

2.2光谱范围：200nm~800nm（连续可调）；

2.3光源：卤钨灯、氘灯（自动切换）；

2.4单色器：全息光栅（1200线/mm）；

2.5光谱带宽：10nm；

2.6波长准确度：±1nm；

2.7最小分辨率为：25-50μm；

2.8测量平台：可放200mm×200mm色谱板；

2.9扫描速度：0-120mm/s；

2.10操作系统：WIN7 32位/WIN10 64位；

2.11电源接口：USB接口220V 300W；

3.主要配置：

3.1薄层色谱扫描仪（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB串口）一台；

3.2 Tstar-3000专业薄层色谱工作站软件一套。

（十三）生物组织石蜡包埋机

1.触摸按键操作：有记忆功能，可设置上、下班自动开机、关机时间，可设置显示的日期、时间以及温度等功能；

2.两边装有专业修蜡功能，6个镊子加热孔；

3.大屏幕液晶显示触摸屏，电子感应开关；

4.主要技术参数：

4.1熔蜡缸温度预置范围：0℃~99℃ ；

4.2保温缸温度预置范围：0℃~99℃ ；

4.3工作台控温范围：0℃~99℃ ；

4.4控温精度：±1%；

4.5流蜡工作方式：病理生物组织包埋机自动软接触开关、脚动开关控制；

4.6时间预置：可在0-24小时内任意设定开机及关机时间；

4.7电源电压：AC220V±10％；

4.8源频率：50±1Hz；

4.9病理生物组织包埋机尺寸：550×500×380mm；

（十四）生物组织切片机

1.流线型外罩整洁大方,罩壳顶部可放置刀片和蜡块等,这些物件在视野之内容易取换,刀架两侧新设白色护板,搁手和整洁两全其美；

2.采用进口交叉滚柱导轨（日本）、轴承及微进机构持久润滑,无需加油和经常维护,遮盖带和切屑糟 使仪器清理更方便；

3.右侧手轮单手可在任意位置锁定，加上手轮手柄也能在最高点快速锁定手轮,这双重功能保证安全调换切片蜡块,使操作过程更加安全；

4.刀架上可互换使用宽窄一次性刀片并选用特殊材料经过独特的表面处理工艺使切片流畅连续，蜡片不会粘附在刀架上，获得极佳的切片效果和取片质量；

5.特有的两级快速修块功能,大大提高工作效率；

6.样品夹持系统可在三维空间中任意方向调节,使用方便；

7.采用全新设计专用一次性刀片刀架,配有红色护杆覆盖刀片全长并配有保护使用者安全的卸片装置，确保使用者不会被刀片划伤。刀架左右移动功能使操作者更安全,方便地使用刀片；

8.全机设计融入人机工程学构思,带给操作人员不晚疲劳的舒适效果；

9. 5秒内徒手快速互换标本夹头，使操作者切片时更加方便快捷；

10.一次性刀片刀座和钢刀刀座可快速互换，可以满足操作者在切片过程中的各种标本的需求；

11.主要技术参数：

11.1切片厚度范围: 0-60um；

11.2样品最大水平移位：30mm；

11.3切片厚度设定范围：0-2um 以0.5um 递进；    2-10um以1um 递进；

10-20um 以2um递进；    20-60um以5um递进；

11.4样品最垂直平移位：70mm；

11.5最大切片截面：60*40mm；

11.6标本调节方向,水平8°,垂直8°；

11.7切片厚度最小分度值：0.5μm；

11.8切片精度：±5%；

11.9刀架基座移动范围：前后±25mm 左右±20m。

（十五）自动染色机

1.功能特点

1.1带离子净化: 离子净化通过电离气体产生离子，改变和分解有害气体（碳氢化合物），能彻底清除有害物质，无需保养(专利技术，国内独有)；

1.2可储存四种程序：可储存四种常用操作程序 能满足使用要求；

1.3 自动运行可随意插入手动操作：在自动运行中可运行暂停，插入手动操作，方便用户进行调整，并能自动进入原有自动运行状态；

1.4自动找位记忆功能：每次自动运行，都能找到起始位置，并加以记忆，确保每次运行不会出现错缸现象方便使用（国内独有）；

1.5 具有报警提示功能：具有报警提示功能，如错误操作，有声响提示以便纠正，出现故障也发出声响报警，以便及时处理。能提示并确保正确操作；

1.6 运动部件：运行部件采用轴承直线导轨，精度高、阻力小、运行平稳、耐磨，可长时保持其可靠性。运行平稳，可靠性强；

1.7自动运行中，可插入修改程序：YD-700电脑自动染色机在自动运行中可插入修改程序，可减少或增加任一缸停留时间，这样使用更灵活；

1.8 可设定任何一缸运行结束前声响提示功能： YD-700电脑自动染色机可设定任何一缸运行结束前声响提示功能，结合上述“自动运行中可插入修改程序”，可确保染色质量，方便使用（国内独有）；

2.技术参数

2.1缸数：18缸 一个清洗缸；

2.2容积：1000ml ＞60片载玻片；

2.3每缸停留设定时间： 1秒~99分钟 59秒任意设定；

2.4吊篮在缸中抖缸：连续搅拌液体提高浸液效果；

2.5可贮存程序：四套；

2.6外形尺寸：140×50×55cm；

2.7电源电压：AC220V/50HZ。

（十六）自动脱水机

1.性能特点：

1.1具有停电保护功能；

1.2可贮存八种不同程序，以满足不同的脱水要求(第九程序为检测程序,不能使用)；

1.3带延时开机功能；

1.4具有自动找位记忆功能：

每次自动运行，都能找到起始位置，并加以记忆，确保每次运行不会出现错缸现象；

1.5具有声响报警功能；

1.6自动运行中，可随意插入手动；

在自动运行中，可进行暂停，并插入手动操作，方便用户进行调整（如需添加组织），并能自动进入原有自动运行状态；

1.7自动运行中，吊篮上升停留三十秒，以便充分排液；

2.技术参数：

2.1液缸数量：12缸（最后3个缸为加热缸）,容积1000ml；

2.2 延时开机设定：36小时；

2.3每缸停留时间：第一缸:1分钟～36小时，其余缸:1分钟～14小时；

2.4加热：进入加热缸前5小时自动加热；

2.5温度设置：50℃～80℃；

2.6起缸停留时间：30秒；

2.7抖缸：15分钟抖缸一次；

2.8电源：220V±10% 50Hz；

2.9功率：最大功率800W。

（十七）PCR仪(原装进口）

1.样本容量：96 x 0.2ml试管，0.2 ml 联管或1 x 96 孔板；

2.最大升降温速率，℃/sec：4；

3.平均升降温速率，℃/sec：3；

4.温度范围：4–100℃；

★5.温度精度：±0.5℃ 设定温度；

★6.温度均匀性：±0.5℃（孔间温度差），在30秒内达到目标温度；

7.输入功率：100–150 VAC，50–60 Hz；220–240  VAC，50–60 Hz；最大 670 W

8.显示屏：5.7'' VGA彩色触摸屏；

9.端口：1个USB A；

10.内存：500个典型程序；USB闪存驱动器可无限扩展；

11.梯度精度：±0.5℃ 预设温度；

12.行均匀性：±0.5℃（行内孔间温度差），30秒内；

13.梯度范围：30–100℃；

14.温度差异范围：1–25℃。

##### （十八）电脑

1.处理器：I5-9400 六核及以上；

2.CPU主频：2.9GHz-4.1GHz；

3.内存：>=16G；

4.硬盘：1T机械硬盘 +256G SSD及以上 ；

5.显卡：集显；

6.系统：win10 ；

7.显示器：>=21.5"；

8.插槽：内存插槽 4个、PCIEx16插槽 1个、PCIEx1插槽  1个、M.2固态插槽 2个；

9.接口：9针串口、音频输出、音频输入、麦克风接口、VGA接口、HDMI接口、USB3.1 Gen1*4、USB2.0*4、USB3.1 Gen2*2、RJ45网线接口、PS2键鼠接口；

10.键鼠：原厂有线键鼠。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，免费升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，以保证系统正常运行。 |
| 培训要求 | 现场培训，货物安装调试后，对实验员和产品使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 交货时间 | 1.进口产品在免表办理成后60个工作日内全部到货。 2.其他产品在合同签订后40个工作日内全部到货。 若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。设备到货后10 天内完成安装调试工作。 3.进口产品和非进口产品可分别签订合同。 |
| 交货地点 | 本项目到货目的地为学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG2021-054

项目名称：训研创创新平台设备

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

训研创创新平台设备项目（编号为QZYCG2021-054）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加训研创创新平台设备项目（编号为QZYCG2021-054）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：质量和售后服务承诺书

教材和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-054        项目名称：训研创创新平台设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1．监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：129.61万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利企业）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统--小微企业名录查询记录(提供网站截图)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。） | 40分 |
| 资信分 10分 | 企业荣誉 | 2018年以来，投标人获得过市级及以上政府行政机关（非官方部门除外）颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。（提供证书或表彰文件复印件并编入投标文件） | 2分 |
|  | 相关认证 | 投标人或产品制造商是否具有（ISO:9001或GB/T19001）质量管理体系认证、（ISO:14001或GB/T24001）环境管理体系认证、（OHSAS:18001或GB/T45001）职业健康安全管理体系认证，投标人每具有一项认证且认证证书在有效期内可得1分，最高得3分。（提供证书复印件编入投标文件）。 | 3分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 2018年以来(以合同签订时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分5分。 | 5分 |
| 技术方案 50分 | 技术方案或产品参数配置 | 与招标性能指标要求全部符合的得33分，标注“★”号的为产品重要参数出现负偏离的每项扣1分，正偏离加0.5分；其它参数出现负偏离每项扣0.5分, 正偏离加0.25分；最高得40分，最低得0分。 | 40分 |
|  | 项目实施方案 | 项目管理与实施计划，包括生产制作、工期保证、安装调试及检验组织方案。 | 2分 |
|  | 进口产品彩页及原厂授权 | 根据进口产品彩页所标示的技术参数和产品生产厂家授权(5个进口产品)，保证重要参数符合及生产厂家能及时售后服务；并加盖投标人公章。 | 5分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分 | 3分 |