衢州职业技术学院

医护康养虚拟仿真实训基地LED屏采购项目询价文件

## 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就医护康养虚拟仿真实训基地LED屏采购项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

### 一、采购项目编号：QZYCG2022-134

### 二、采购项目名称：医护康养虚拟仿真实训基地LED屏

### 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数与要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护康养虚拟仿真实训基地LED屏 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 400000元 |

### 四、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

### 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网( www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

### 六、递交报价文件截止及询价时间

截止递交报价文件及询价时间：2022年9月30日15：00时（北京时间）。

### 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，报价文件在截止询价时间前或通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院采购处徐老师收，联系电话：0570-8068411（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向徐老师确认。

### 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

### 九、本询价文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：蓝老师  电话：19957090305

衢州职业技术学院采购处

2022年9月27日

## 第二章 报价须知

### 一、响应文件的组成及封装

（一）响应文件组成

响应文件分为资信技术文件和报价文件2部分。

1．资信技术文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（格式详见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥规格、技术参数偏离表（格式详见第四章）；⑦响应人认为需要提供的其它材料。

▲响应人提供的各种复印件需加盖公章。

本项目在开标截止时间前现场接收报价文件，但响应人授权代表一律不出席开标现场。

本项目开标现场全程录像。

本项目询价结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

2．报价文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资信技术文件和报价文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资信技术文件和报价文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

### 二、报价要求

报价为响应人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

### 三、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资信技术文件的拆封，并对响应人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封报价文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人在政采云平台电子卖场下定单，并和预中标供应商签订采购合同。

第三章 采购项目内容及要求

一、项目技术(参数)要求

| 序号 | 设备 名称 | 具体性能指标 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 显示屏 | - 技术要求： - 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一，整体面积约10m2； - 2.室内Q1.25全彩单元板; - 3.模组尺寸：320mm*160mm，模组分辨率256点×128点； - 4.压铸铝箱体640mm*480mm； - 5.驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能； - 6.工作电压：在4.5VDC能正常工作； - 7.工作环境：能满足—20℃~40℃ 正常工作； - 8.像素点间距：≤1.25mm；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°； - 9.物理密度：≥640000点/㎡； - 10.刷新频率：≥3840Hz； - 11.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2； - 12.亮度均匀性：≥95% ； - 13.最大对比度：≥7000：1； - 14.色温：1000K-18000K具有可调整性； - 15.灰度级数：大于或等于16bit； - 16.平均无故障时间：≥20000小时； - 17.模组平整度 ：≤0.05MM； - 18.机械强度≥30MPA，抗拉强度≥230，屈服强度170； - 19.像素失控率≤0.01； - 20.最大功耗：≤410W/㎡，平均功耗≤160W/㎡； 21.具有模组LED灯保护装置； 22.具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置。 显示屏接收系统： 1.集成HUB320，无需再配转接板； 2.单卡支持32组RGB信号并行输出 3.单卡最大带载512×384像素点 4.支持色度、亮度一体化逐点校正 5.支持低亮高灰以及色温调节 6.支持修缝技术 7.支持任意抽行抽列抽点 8.快速升级和快速发送校正系数 9.支持网线检测 10.支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描 11.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏 12.支持DC3.3V~6V超宽工作电压； 13.为保证产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能。（验收时需提供led专业大屏幕校正软件著作证书） 拼接处理器： 1. 全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用数字总线路由交换技术，独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现对输入通道的实时处理功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 2.整机采用模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于系统的升级和维护，带电插拔不影响整机使用。 3.为保障视频信号的流畅传输，设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps，单路信号带宽不少于5Gbps。（验收时提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 4.为提升系统应用灵活性，设备机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡。 5.为达到较好的传输切换维护效果，图像开窗响应速度＜5ms，切换时间＜20ms、场景调取响应速度＜20ms、输入输出热插拔恢复时间＜20s。（验收时提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 6.具备丰富的拼接管理功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素，支持边缘融合带生成，最高可达1500像素。 7.设备满足图像开窗、漫游、叠加、缩放等，具备字符叠加、EDID管理、随路音频切换功能，以实现项目应用的基础需求。 8.支持3D拼接显示，可以在一面由多台具有3D显示功能的拼接单元组成的拼接墙上显示出一个整体的3D 图像。 9.支持选配大屏整屏输出回显卡，实现整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器、解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒。（验收时提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 10.支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作，可使用鼠标直接对大屏幕画面进行多种图形标记，支持用户自定义图形标记。可通过外接的鼠标键盘直接控制信号源电脑，实现坐席控制。（验收时提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 11. 设备支持扩展键盘操作，设备直连键盘，实现信号源的切换、场景调用功能，支持大屏标注功能，无需第三方设备，即可通过鼠标在大屏进行标注显示。可使用鼠标直接对大屏显示画面进行多种图形标记。并支持用户自定义图形标记。（验收时提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 12. 支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码及输出，兼容HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3；（验收时提供CNAS机构认可的第三方报告） 13. 浪涌（冲击）抗扰度限值应符合GB/T17626.5-2008中严酷等级1的规定。（验收时提供相应的检测报告） 14. 平均无故障时间（MTBF）不小于11600小时。（验收时提供MTBF报告） 视频处理器: 1.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5.支持画面偏移； 6.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 8.支持低亮高灰； 9.支持HDCP 1.4； 10.视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（验收时CMA、CNAS第三方检测报告） 11.通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K以内（验收时CMA、CNAS第三方检测报告） 12.视频控制设备可支持EUT的连接方法（验收时CMA、CNAS第三方检测报告） 13.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（验收时CMA、CNAS第三方检测报告） 五、钢结构 1.钢结构：钢架构件（含接合板）保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 六、配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 | 强力巨彩、 雷曼、 蓝普视讯 | 套 | 1 |

- 二、商务要求：

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校院内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所列所有设备系统在合同签订后20个工作日内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 现场培训，产品安装调试后，对相关人员培训，直至熟练掌握使用方法，培训时间及地点由双方协商确定。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。验收过程招标人对产品质量进行抽检，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后45天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同后5个工作日内，供应商向采购人交纳合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月，履约保证金交纳形式:银行转账或符合政策规定的其它形式。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。）；签订合同后5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）；合同生效及具备实施条件（供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后7个工作日内支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期24个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修和升级。做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 其他 | 1.所投产品必须满足招标参数的全部要求，不允许负偏离，要求原厂全新正品，质量及安装要达到国家标准，否则视为无效投标并追究责任。 2.供应商必须在推荐品牌中择一进行响应并在预中标公示1天内在政采云平台上架，不在建议品牌内响应或不能在政采云平台上架作为无效投标。 |

## 第四章 报价文件格式

### 一、报价一览表格式

- 1.报价明细表

项目名称：医护康养虚拟仿真实训基地LED屏

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写 |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

## 2.规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

### 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加医护康养虚拟仿真实训基地LED屏项目报价，项目编号 QZYCG2022-134，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二二年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

### 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的医护康养虚拟仿真实训基地LED屏（项目编号：QZYCG2022-134）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求布置，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 90 天内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日