衢州职业技术学院

机器人实训设备

（机电工程学院）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2021年06月

- 目录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	34

第五章 应提交的有关材料格式范例	37

第六章 评标办法及评分标准	51

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就机器人实训设备项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-050

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人实训设备 | 1 | 批 | 148万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 四、招标文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱。

五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交投标文件截止及开标时间:2021年7月20日9:00时（北京时间）。

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、开标地点

衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本招标文件由衢州职业技术学院机电工程学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：祝老师  电话：18967037616。

衢州职业技术学院采购处

2021年6月29日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的教材及服务等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为资信文件、技术文件和报价文件。

电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2018年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 | 格式五 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  |  |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  |  |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  |  |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  |  |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-5 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| 开标一览表 | 格式八 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-3 |
| 1.《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）； 2.《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十一 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十二 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

3．投标人提供的投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4．法定代表人（负责人）授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1．资信文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3．投标文件未有效授权的;

4．投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5．招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

13.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

1.招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．工作人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1．中标人于成交结果公示结束后5个工作日向招标人交纳中标金额5%的履约保证金或保函。

2．交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专业户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标文件。

- 一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人操作与运维综合实训台 | 详见技术要求 | 套 | 2 |
| 2 | 工业机器人 | 详见技术要求 | 台 | 2 |
| 3 | 智能制造单元实训系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 计算机 | 详见技术要求 | 台 | 22 |

注：

1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、技术要求

（一）工业机器人操作与运维综合实训台

1.工业机器人

（1）本体

▲①机器人轴数：≥6轴。

▲②机器人最大负载：≥3kg。

③机器人手臂最大工作半径：≥550mm。

④重复定位精度不低于0.02mm。

（2）控制柜

①采用220V交流电供电。

②内部各控制板卡具有保护回路，对整个系统进行电路保护。

③输入/输出模块：标配为Process IO，可通过在扩展槽安装Profibus板、CC-Link板卡、DeviceNet与PLC及外围设备进行通讯。

④可扩展视觉模块，集成于机器人主板控制系统中。可以集成基础2D视觉、3D视觉、3D激光视觉以及力觉等功能。

⑤包含原装机器人本体、原装控制系统、原装示教器、专用装置及安装配件、机器人底座。

（3）工作台

①铝合金框架，钣金侧板及底板，正面和背面可打开存放设备及物品。

②安装台面为铝合金T型槽，厚度不少于20mm。

③底部安装有万向脚轮和固定支撑，方便移动和固定。

2.安全模块

包含安全防护围栏、安全锁、操作按钮盒与安全光栅，安全防护围栏范围内尺寸：不小于1700mm×900mm×360mm。

（1）安全围栏

采用固定式铝合金框架，黄色网格防护网，能抵挡可预见的操作及周围冲击，保护操作者安全；配套安全门防护装置，安全门打开时，工业机器人无法手、自动运行。

（2）安全锁

操作钥匙插入力：最大15N；操作钥匙拔出力：最大30N；预行程：最大9mm；锁定行程：最小3mm；操作速度 0.05～0.5m/s；操作频率最大30次/min。

（3）光栅开关

光束间距小于40mm，光束数量大于6个，检测高度小于200mm，光栅总长不小于290mm，PNP常闭输出。

（4）操作按钮盒

尺寸不小于300mm×100mm×115mm，配套急停按钮、开门请求按钮、门开警告指示灯，具有工业机器人工作站的外部急停保护、安全门的开门请求、安全门的警告指示等功能。

3.电气控制模块

（1）PLC

①PLC采用国际一线品牌，支持多种编程语言【梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）】。

②集成以太网接口，支持PROFINET、TCP-IP、Moubus-TCP、Moubus-rtu等通信。

③本体模块集成不少于14入10出I/O、2点集成模拟量输入、2点脉冲输出，脉冲输出最高频率支持100Khz。支持数字量、模拟量、运动控制、通信等扩展模块。

④PLC控制系统与各远程IO模块连接，可同时、单独控制工业机器人搬运码垛工作站、装配工作站、打磨抛光工作站、焊接工作站。

⑤选用《工业机器人操作与运维职业技能等级证书实操考试考核站点场地设施设备条件》要求品牌中的优质产品。

（2）触摸屏

①采用32-bit RISC 600MHz及以上高效能处理器，配备工业级接口，存储器闪存不少于128M。

②支持VNC功能，可实现远程监控。

③具备人机交互功能+脚本程序配合功能，具备丰富的图库资源。

④屏幕不小于7寸，DC24V供电，支持以太网、串口等通信组网方案。

⑤选用《工业机器人操作与运维职业技能等级证书实操考试考核站点场地设施设备条件》要求品牌中的优质产品。

（3）电气元件

电气控制元件采用国际知名品牌优质产品，包含滤波、短路保险等安全机制。

4.轨迹规划模块

轨迹规划模块尺寸不小于305mm×165mm×215mm；表面覆亚克力印刷层，印有大于或等于三种坐标系以及直线轨迹、曲线轨迹、连续矩阵轨迹等形状轨迹；可以标定工业机器人的工件坐标系。

5.码垛模块

模块整体尺寸不小于325mm×250mm×340mm，包括供料装置、传输装置、码垛平台、远程IO模块等。

（1）供料装置

供料装置尺寸不小于290mm×70mm×340mm，可提供不小于20mm×40mm×8mm尺寸物料。

（2）输装置

传输装置尺寸不小于325mm×70mm×250mm，由传输带、电机等组成。

（3）码垛平台

码垛平台尺寸不小于180mm×120mm×220mm。

（4）远程IO模块

远程IO模块可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人搬运码垛工作站。

远程IO模块参数：

①远程IO模块支持Moubus-TCP通信方式。

②远程IO模块配置不少于8入4出IO，工作电压10-30VDC。

6.视觉装配模块

视觉装配模块尺寸不小于400mm×190mm×430mm，支持视觉引导装配技术，由翻转定位工位、对中工位、二次定位工位组成，可完成磁性工件的定位与装配；配套远程IO控制模块，可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人装配工作站。

（1）翻转定位装置

翻转定位工位由1个可旋转180度的摆缸、1个手指气缸等组成，摆缸及手指气缸都配有至少1个专用磁性开关。

（2）对中装置

对中定位工位以45度斜面为导向，利用工件自身重力自由滑下进行定位。

（3）二次定位装置

二次定位工位由1个双轴气缸及1套矩形定位装置组成，双轴气缸配有至少1个专用磁性开关。

（4）视觉引导装置

视觉引导装置由智能工业相机、支撑架组成，支架高度不小于1100mm，智能工业相机检测视野范围尺寸不小于180mm×120mm×220mm；支持Moubus-TCP通信方式，引导工业机器人完成装配工件的定位抓取以及装配。

智能工业相机：

①分辨率不低于1280x1240。

②有效像素不低于320万。

③像元尺寸不小于4.8umx4.8um。

④帧率不低于80fps。

⑤系统架构：Intel X86 架构,主芯片 Intel E3845及以上。

⑥GPIO：不少于12Pin IO 接口，支持不少于3个GPI 输入、3个GPO 输出，1个232串口输入，1个232 串口输出。

⑦选用《工业机器人操作与运维职业技能等级证书实操考试考核站点场地设施设备条件》要求品牌中的优质产品。

（5）远程IO模块

远程IO模块可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人装配工作站。

远程IO模块参数：

①远程IO模块支持Moubus-TCP通信方式。

②远程IO模块配置不少于8入4出IO，工作电压10-30VDC。

7.抛光打磨模块

抛光打磨模块由换片装装置、抛光台等组成；抛光台尺寸不小于170mm×90mm×215mm；配套远程IO控制模块，可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人抛光打磨工作站。

（1）换片装置

换片装置尺寸不小于290mm×140mm×270mm。主要由1套抛光片料仓库、1个顶出气缸、1个用于夹紧拆卸抛光片的双轴气缸组成，气缸都配有至少1个专用磁性开关。换片装置要保证能至少顶出6件抛光片，抛光片的尺寸至少3寸。

（2）抛光台

抛光台采用四立柱结构，核心部件为1个力传感器，用来检测抛光时的力矩。工件置于抛光台上，配合抛光夹具能完成平面及曲面的抛光任务。

力传感器参数：

①量程：0-10kg

②直径：不大于25mm

③激励电压：5-10VDC

④密封等级：不低于IP67

⑤输出信号：RS485

（3）远程IO模块

远程IO模块可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人抛光打磨工作站。

远程IO模块参数：

①远程IO模块支持Moubus-TCP通信方式。

②远程IO模块配置不少于8入4出IO，工作电压10-30VDC。

8.焊接变位机模块

焊接变位机模块尺寸不小于460mm×215mm×290mm。

变位机采用伺服变位技术，配备减速比不小于1：100的减速机，保证变位精度。

变为机的变位范围：-40°~ +40°及以上。

变位机上含有不少于2套气动定位装置（水平定位、垂直定位），配合焊枪夹具完成弧焊工艺模拟。

配套远程IO控制模块，可单独与工业机器人、控制模块组成工业机器人焊接工作站。

（1）变位机伺服系统

①伺服驱动器：配备以太网通信接口，支持PROFINET通信方式，单相220V供电，功率不小于400W

②伺服驱动器内置电子齿轮比，超程防止功能，具有过电压、过电流、电压不足、过 载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、 过速、编码器异常等保护功能

③伺服驱动器输入、输出信号支持伺服后台软件进行参数配置

④绝对值编码器电池易于拆装更换

⑤伺服电机：高惯量，配备不低于23位的绝对值编码器，编码器抗振动等级达到5G及以上，耐温不低于100℃。

⑥选用《工业机器人操作与运维职业技能等级证书实操考试考核站点场地设施设备条  件》要求品牌中的优质产品。

（2）远程IO模块参数

①远程IO模块支持Moubus-TCP通信方式。

②远程IO模块配置不少于8入4出IO，工作电压10-30VDC。。

9.快换工装模块

快换工装模块尺寸不小于390mm×110mm×270mm；配备不少于四位工装台，采用快换夹具，快换夹具具有断气、断电保护功能，夹具可以保持在原有状态，使夹具不致掉落；配备手指夹具、吸盘夹具、抛光夹具、焊枪夹具等工夹具，能够完成涂胶、搬运码垛、装配、抛光打磨、焊接等功能。

（1）手指夹具

配备快换夹具工具端模块、定位块、手指气缸，用来完成工件的夹取、搬运任务。

（2）吸盘夹具

配备快换夹具工具端模块、定位块、气动吸盘，用来完成工件的吸取、搬运任务。

（3）抛光夹具

配备快换夹具工具端模块、定位块、气动打磨机，用来完成工件的抛光任务。

（4）焊枪夹具

配备快换夹具工具端模块、定位块、焊枪模拟组件，配合焊接变为机完成焊接任务。

10.仓储模块

仓储模块尺寸不小于170mm×150mm×260mm（注：储存工件数量不少于6件）

（1）监控

配备监控摄像头，操作过程可通过摄像头采集记录，焦段广角，清晰度不小于720p，摄像头防护等级达到IP66及以上，可通过WiFi连接云端监控，监控信息可存储在扩展存储卡中。

（2）供气

采用知名品牌气路控制元件和真空元件。

（3）装配工作台

①桌面为高密度复合板。

②可靠结构支撑。

③外形尺寸不小于1200mm×600mm×750mm。

14.工具小车

（1）外形尺寸不小于：350mm×740mm×710mm。

（2）板材厚度不小于：0.5mm。

（3）抽屉及储物柜佩戴钥匙，底部佩带脚轮。

15.配套工具

（1）十字螺丝刀、一字螺丝刀各一把

（2）内六角扳手（（1）5mm~10mm）一套

（3）装配呆扳手（6mm~17mm）一套

（4）活动扳手8寸一把

（5）1000mm钢板尺一把

（6）300mm钢板尺一把

（7）针鼻压线钳一把

（8）数字万用表一套

（9）剥线钳一把

（10）水口钳一把

（11）3m盒尺一把

16.离线编程软件

提供采用与机器人相配套的离线仿真软件，仿真程序可导入示教器。

17.工业机器人操作与运维课程教材及教学资源

所提供的教学资源必须符合工业机器人操作与运维1+X证书标准技能要求，涵盖考核范围内的主要知识点和技能点，教学资源包括教材、PPT课件、教师手册、实训手册、习题库。

（二）工业机器人

1.本体

▲（1）机器人轴数：≥6轴。

▲（2）机器人最大负载：≥3kg。

（3）机器人手臂最大工作半径：≥550mm。

（4）重复定位精度不低于0.02mm。

2.控制柜

（1）采用220V交流电供电。

（2）内部各控制板卡具有保护回路，对整个系统进行电路保护。

（3）输入/输出模块：标配为Process IO，可通过在扩展槽安装Profibus板、CC-Link板卡、DeviceNet与PLC及外围设备进行通讯。

（4）可扩展视觉模块，集成于机器人主板控制系统中。可以集成基础2D视觉、3D视觉、3D激光视觉以及力觉等功能。

（5）包含原装机器人本体、原装控制系统、原装示教器、专用装置及安装配件、机器人底座。

（三）智能制造单元实训系统

1.执行单元

（1）工业机器人×1

①六自由度串联关节桌面型工业机器人；

②工作范围≥580mm；

③有效荷重≥3kg，手臂荷重≥0.3kg；

④手腕设有不少于10路集成信号源，4路集成气源；

⑤	重复定位精度≥0.01mm；

⑥	防护等级≥IP30；

⑦	电源电压为200~600V，50/60Hz，功耗≤0.25kW；

⑧本体重量≤25kg；

⑨在工作台台面上布置有手动/自动模式切换旋钮、电机开启按钮及示教器接线接口，  方便接线。

（2）工业机器人扩展IO模块×1

①支持DeviceNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大5000米，总线速率最大500kbps；

④附带数字量输入模块不少于2个，单模块不少于8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块不少于4个，单模块不少于8通道，带光耦隔离；

⑥附带模拟量输出模块不少于1个，单模块不少于4通道，分辨率不低于12位；

⑦在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口。

（3）工具快换模块法兰端×1

①气管、信号确认线能够一次性自动装卸；

②采用超硬铝材质；

③可搬重量≥3kg；

④锁紧力≥123N，张开力≥63N；

⑤支持不少于9路电信号（2A，DC 24V）、6路气路连接。

（4）平移滑台×1

①有效工作行程≥700mm，有效负载重量≥50kg，额定运行速度≥15mm/s；

②驱动方式为伺服电机；

③伺服电机额定输出≥400W，额定转矩≥（1）3Nm，额定转速3000r/min，增量式编码器≥17bit，配套同品牌伺服放大器，电源输入电压单相AC200V~240V/额定电流≥（2）6A，控制方式为正弦波PWM控制/电流控制等方式，配套精密减速机；

④滚珠丝杠直径≥25mm，导程≤5mm，长度≥990mm，配套自润滑螺母；

⑤滚珠导轨不少于2个，宽度≥20mm，长度≥1240mm，每个导轨配套不少于2个滑块；

⑥直线导轨安装有防护罩，配有拖链系统，外侧安装有长度标尺，可指示滑台当前位置。

（5）PLC控制器×1

①工作存储器≥75KB，装载存储器≥1MB，保持性存储器≥10KB；

②本体集成I/O，数字量不少于8点输入/6点输出，模拟量不少于2路输入；

③过程映像≥1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）；

④位存储器≥4096字节（M）；

⑤具备不少于1个以太网通信端口，支持PROFINET通信；

⑥实数数学运算执行速度≥（2）3μs/指令，布尔运算执行速度≥0.08μs/指令；

⑦扩展IO模块，数字量输入模块不少于1个，输入点数16位，类型为源型/漏型，额定电压24V DC（4mA）；

⑧在工作台台面上布置有PLC的网络通信接口，方便接线。

（6）远程IO模块×1

①支持ProfiNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大≥100米（站站距离），总线速率最大≥100Mbps；

④附带数字量输入模块不少于4个，单模块不少于8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块不少于2个，单模块不少于8通道，带光耦隔离；

⑥附带模拟量输入模块不少于1个，单模块不少于4通道，分辨率≥12位；

⑦在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。

（7）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长1360mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长1280mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

2.工具单元

（1）轮辐夹爪×1

①气动驱动，自动定心，可针对零件轮辐位置稳定夹持；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（2）轮毂夹爪×1

①气动驱动，自动定心，可针对零件轮毂位置稳定夹持；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（3）轮辋内圈夹爪×1

①气动驱动，自动定心，可针对零件轮辋内圈位置稳定夹持；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（4）轮辋外圈夹爪×1

①两指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辋外圈位置稳定夹持；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（5）吸盘夹爪×1

①不少于五位吸盘工具，可对零件轮辐的正面、反面表面稳定拾取；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（6）端面打磨工具×1

①电动打磨工具，配有端面打磨头，可对零件表面进行打磨加工；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（7）侧面打磨工具×1

①电动打磨工具，配有侧面打磨头，可对零件表面进行打磨加工；

②配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套。

（8）工具支架×1

①铝合金结构，可稳定支撑并定位所有工具；

②提供≥7个工具摆放位置，位置标号清晰标示；

③所有工具的定位方式相同，可互换位置，不影响正常使用。

（9）示教器支架×1

①与工业机器人示教器配套，可稳定安放，不易滑落；

②配套线缆悬挂支架，方便线缆收放。

（10）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长680mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长600mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

3.仓储单元

（1）立体仓库×1

①双层≥6仓位，采用铝型材作为结构支撑；

②每个仓位可存储1个轮毂零件；

③仓位托盘可由气动推杆驱动推出缩回；

④仓位托盘底部设置有传感器可检测当前仓位是否存有零件；

⑤每个仓位具有红绿指示灯表明当前仓位仓储状态，并有明确标识仓位编号。

（2）远程IO模块×1

①支持ProfiNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大≥100米（站站距离），总线速率最大≥100Mbps；

④附带数字量输入模块≥2个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块≥3个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑥在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。

（3）轮毂零件×6

①铝合金材质，五幅轮毂缩比零件；

②轮辋直径102mm，最大外圈直径114mm，轮辋内圈直径88mm，轮毂直径28mm，整体厚度45mm，轮辐厚度16mm；

③正面设计有可更换的数控加工耗材安装板，直径37mm，厚度8mm，塑料材质；

④零件正面、反面均设计有定位槽、视觉检测区域、打磨加工区域和二维码标签位置。

（4）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长680mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长600mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤	工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥	底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦	底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

4.加工单元

（1）数控机床×1

①典型三轴立式铣床结构，加工台面不动，主轴可实现X\Y\Z三轴加工运动；

②主轴为风冷电主轴，转速24000r/min，额定功率0.8kW，轴端连接为ER11，可夹持3mm直径刀柄的刀具；

③X轴有效行程240mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动；

④Y轴有效行程250mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动；

⑤Z轴有效行程180mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，带抱闸，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动；

⑥夹具采用气动驱动夹紧，缸径32mm，夹具可有气动驱动前后两端定位，方便上下料；

⑦数控机床配有安全护栏，铝合金框架透明隔断，正面、背面均配有安全门，由气动驱动实现开启关闭。

（2）模拟刀库×1

①模拟刀库采用虚拟化设计，由显示屏显示当前使用刀具信息和刀库工作状态；

②显示屏尺寸≥9英寸，TFT真彩液晶屏，64K色，分辨率≥800×480，背光平均无故障时间≥20000小时，可用内存≥10MB，支持ProfiNet通讯；

③侧面配装有数控机床工作指示灯，可指示当前工作状态。

（3）数控系统×1

①数控系统性能为PPU24X；

②10.4英寸TFT彩色显示屏；

③PLC控制基于西门子PLC；

④最大加工通道/方式组数为1，CNC用户内存5MB；

⑤具备铣削工艺；

⑥进给轴具备加加速度平滑控制、前馈控制、驱动系统动态伺服控制功能；

⑦插补轴数最大≥4轴，支持直线插补、圆弧插补、螺旋插补、样条插补、精优曲面功能、程序段预读功能、压缩器功能；

⑧具备刀具管理功能，刀具数最大≥256，刀刃数最大512，支持刀具质量、刀具寿命检测功能，带替换刀具管理功能；

⑨具备OPC UA通讯接口，可将数控系统中的运行数据传输到MES软件中；

⑩提供手轮对各轴手动操作。

（4）远程IO模块×1

①支持ProfiNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大≥100米（站站距离），总线速率最大≥100Mbps；

④附带数字量输入模块≥1个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块≥1个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑥在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。

（5）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长1360mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长1280mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

5.打磨单元

（1）打磨工位×1

①铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工；

②四爪夹具由气动驱动，可对零件轮毂位置进行稳定夹持，自动对心定位；

③底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件。

（2）旋转工位×1

①铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工；

②四爪夹具由气动驱动，可对零件轮辋内圈进行稳定夹持，自动对心定位；

③底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件；

④旋转气缸可带动旋转工位整体180°旋转，实现零件沿轴线旋转。

（3）翻转工装×1

①双指夹具对零件轮辋外圈稳定夹持，自动对心定位，翻转过程无位移；

②旋转气缸可驱动双指夹具实现所夹持的零件在打磨工位和旋转工位间翻转；

③升降气缸可实现翻转后的零件在小距离内垂直放入取出工位，确保定位准确。

（4）吹屑工位×1

①不锈钢材质；

②顶部开口；

③两侧布置了吹气口，可将打磨后粘附在零件表面上的碎屑清除。

（5）远程IO模块×1

①支持ProfiNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大≥100米（站站距离），总线速率最大≥100Mbps；

④附带数字量输入模块≥2个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块≥2个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑥在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。

（6）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长680mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长600mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

6.检测单元

（1）视觉系统×1

①CCD相机≥30W像素，彩色，有效像素≥640×480，像素尺寸7.4μm×7.4μm，电子快门；

②控制器为箱型，可并列处理；

③动作模式包括标准模式、倍速多通道输入、不间断调整；

④支持≥128场景数；

⑤利用流程编辑功能制作处理流程；

⑥支持Ethernet通信，采用无协议（TCP/UDP）；

⑦在工作台台面上布置有网络通信接口，方便接线。

（2）配套光源及显示器×1

①配套漫反射环形光源，白色，明亮度可调节；

②光源配有保护支架，可有效防止零件掉落损坏光源；

③配套视觉系统显示器和操作用鼠标。

（3）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长680mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长600mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

7.分拣单元

（1）传送带×1

①宽度≥125mm，有效长度≥1250mm；

②调速电机驱动，功率≥120W，单相220V供电，配套减速器，采用变频器驱动，使用电机容量≥0.4kW，输出额定容量≥（1）0kVA/额定电流≥（2）5A，电源额定输入电压单相200V~240V/额定容量≥（1）5kVA；

③传送带起始端配有传感器，可检测当前位置是否有零件。

（2）分拣机构×3

①分拣机构配有传感器，可检测当前分拣机构前是否有零件；

②利用垂直气缸可实现阻挡片升降，将零件拦截在指定分拣机构前；

③利用推动气缸可实现将零件推入指定分拣工位。

（3）分拣工位×3

①分拣工位末端配有传感器，可检测当前分拣工位是否存有零件；

②分拣工位末端为V型顶块，可配合顶紧气缸对零件精确定位；

③每个分拣工位均有明确标号。

（4）远程IO模块×1

①支持ProfiNet总线通讯；

②支持适配IO模块数量最多≥32个；

③传输距离最大≥100米（站站距离），总线速率最大≥100Mbps；

④附带数字量输入模块≥3个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑤附带数字量输出模块≥2个，单模块≥8通道，带光耦隔离；

⑥在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。

（5）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长1360mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长1280mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

8.总控单元

（1）PLC控制器×2

①工作存储器≥75KB，装载存储器≥1MB，保持性存储器≥10KB；

②本体集成I/O，数字量≥8点输入/6点输出，模拟量≥2路输入；

③过程映像≥1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）；

④位存储器≥4096字节（M）；

⑤具备≥1个以太网通信端口，支持PROFINET通信；

⑥实数数学运算执行速度≥（2）3μs/指令，布尔运算执行速度≥0.08μs/指令。

（2）交换机×1

①支持网络标准IEEE80（2）3、IEEE80（2）3u、IEEE80（2）3x

②8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口

③全钢材壳体，强劲散热性能保证机器稳定运行

（3）操作面板×1

①提供1个总电源输入开关，可控制输入电源的开启关闭；

②提供1个电源模块急停按钮，可切断总控单元电源模块向其他单元模块的供电；

③提供4个自定义功能按钮，1个自复位绿色灯按钮，1个自复位红色灯按钮，1个自保持绿色灯按钮，1个自保持红色灯按钮

（4）显示终端×1

①屏幕尺寸≥24英寸

②屏幕分辨率高清，≥1366×768

③屏幕比例16:9

④视频接口HDMI（1）4

（5）移动终端×1

①屏幕尺寸≥8英寸

②屏幕分辨率≥1280×800

③屏幕类型IPS

④处理器速度≥（1）3GHz

⑤存储容量≥8GB

⑥操作系统Android

⑦支持WiFi和蓝牙连接

（6）电源模块×1

①输入电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，15kW，重载连接器插头，接线安全防触电；

②执行单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，7kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯；

③仓储单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯；

④加工单元输出电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，12kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯；

⑤打磨单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯；

⑥检测单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯；

⑦分拣单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯。

（7）气源模块×1

①气泵功率≥600W，排气量≥118L/min，最大压力8bar，储气罐≥24L；

②提供≥8路气路供气接口，可用于其他单元独立提供压缩空气，每路空气接口可单独开启关闭。

（8）工作台×1

①铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备；

②台面长1360mm，宽680mm，厚≥20mm；

③底部柜体长1280mm，宽600mm，高700mm；

④底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径≥50mm，轮片宽度≥25mm，可调高度≥10mm；

⑤工作台面合理布置有线槽，且电、气分开；

⑥底部柜体上端和下端四周可以安装线槽；

⑦底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。

9.配套软件

（1）离线编程软件×1

①正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样；

②可支持全国职业院校技能大赛“制造单元智能化改造与集成技术”赛项指定硬件平台的离线编程应用，包含与硬件平台一致的三维模型环境；

③具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题；

④支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到整条轨迹光滑过渡的效果；

⑤具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等；

⑥具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。

（2）自动化编程软件×1

①正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制；

②与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对PLC及其IO模块进行组态配置和编程编译；

③面向任务和用户的系统；

④所有的程序编辑器都具有统一的外观，优化后的工作区域画面布局工位灵活便捷；

⑤网络与设备图形化的组合方式。

（3）MES编程平台×1

①正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制；

②与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对HMI人机界面进行组态配置和编程编译；

③通用的应用程序，适合所有工业领域的解决方案；

④内置所有操作和管理功能，可简单、有效地进行组态；

⑤可基于Web持续延展，采用开放性标准，集成简便；

⑥支持工业以太网通讯，方便大数据实时传输；

⑦基于最新软件技术的创新组态界面、适用于用户定义对象和面板的全面库设计，实现图形化组态和批量数据处理的智能工具。

10.配套工具

工具盒1个，内六角扳手1套，螺丝刀1把，斜口钳1把，气管剪1个，万用表1个，刀具2把，端面打磨头20个，侧面打磨头5个，单元间固定连接板15个，单元间供电连接线五线制2根，单元间供电连接线三线制5根，单元间通信连接线5m长6根，单元间通信连接线1m长3根。

11.配套空调

（1）产品匹数≥2；

（2）立柜式；

（3）能效等级：国标新一级；

（4）变频，上下、左右可自动扫风。

12.工业机器人离线编程软件（4节点）

（1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样；

（2）可实现多个品牌、多个型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程（参考品牌ABB、KUKA、Staubli、广州数控、新时达等）；

（3）轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；

（4）支持多轴机器人的运动、仿真，如4轴、6轴、8轴、10轴等；

（5）支持变位夹具设定多种抓取姿态。如可以将一个变位夹具定义成直、弯两种状态。

（6）生成的轨迹可进行分组管理。分组后，可对轨迹组进行注释、删除等，实现对相似轨迹的统一操作；

（7）可实现将编程结果仿真运行并输出3D仿真，上传云端自动生成二维码及链接，可用手机扫描二维码后缩放、平移查看该动画。或复制链接后，通过浏览器直接播放，并可以自由切换观看视角和放大缩小；

（8）提供自定义后置通用指令库。自定义机器人时，可用业界流行的拖拽方式定义后置格式；可根据机器人品牌选择相应的后置代码模板，定义生成代码并实时预显。如ABB、KUKA、YASKAWA、广州数控、新时达等；

（9）包含节拍统计分析功能。可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率；

（10）支持机器人三维仿真和后置代码分屏同步调试运行，可实时监控仿真效果。并可显示编程代码的行号，数字、注释、指令等；

（11）具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题；

（12）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果；

（13）具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等；

（14）在程序设计、仿真过程两种模式中，可通过按F11等快捷键全屏突出显示设计环境的绘图区内的模型；

（15）支持机器人在线查找。可以直接从云端机器人库中选择机器人进行离线编程，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的机器人供用户选择；

（16）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。

（17）具有贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。

（18）软件集成多类型、多行业在线工作站；集成部分全国职业院校技能大赛的工作站，方便在线模拟训练；

（19）可实现软件问题交流在线化；作品分享展示在线化；软件在线资源更新实时化

（20）可利用3D点云数据，使设计环境和真机环境内机器人、工具、被加工零部件之间的空间位置关系保持一致，实现高精度校准。

（21）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行；

（22）支持仿真时显示逼真的加工效果。

13.课程教材及教学资源

（1）包含教学所需的指导教材10本；（需开标现场提供1本教材样本）

①教材由国家级知名出版社出版发行，印刷精美，排版合理，方便使用。

②教材与所投标品牌的工业机器人配套编写，内容编排合理，资料详实丰富。

③教材结构为任务驱动式，满足新形态一体化教材编写要求，知识点丰富，技能点均配有二维码扩展资源接口，可方便直接观看学习。

④教材主要介绍先进制造业数字化生产设备中典型的智能制造单元，以及其在一定生产工艺要求下的集成调试思路和应用方法。以汽车行业轮毂生产为背景，围绕工件的仓储、数控加工、打磨、检测以及分拣等工序，讲述相关智能制造单元的功能及构成。

⑤教材主体结构至少包括：认识智能制造单元与柔性制造；执行单元的集成调试与应用；仓储单元的集成调试与应用；检测单元的集成调试与应用；打磨单元及分拣单元的集成调试与应用；加工单元的集成调试与应用；利用组态软件搭建SCADA系统；智能制造系统综合集成调试。

（2）包含教学所需课程资源1套，如课件、视频等；

①课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。

②课程资源包含多种形式，至少包括PPT、视频等。

③PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于58个。

④教学视频可通过统一资源平台软件进行播放，以所投标品牌的工业机器人为设备基础进行操作录制，可充分真实的反映出操作流程，关键信息配有字幕和解说，数量不少于57个。

⑤提供以设备为基础制作的虚拟仿真模型文件，课通过软件解包后打开，所有设备规格与布置与真实设备相同，并可以在软件中完成工业机器人工作流程的虚拟仿真。

（四）计算机

1.操作系统：Windows10（64bit）。

2.网络要求：程序运行过程中稳定访问互联网。

3.CPU：Intel i5-10400及以上。

4.内存：DDR4 2666 16GB及以上。

5.主板：B460主板及以上，内存插槽≥2个，内存支持≥64G。

6.硬盘：240GB固态硬盘+ 1T机械硬盘及以上。

7.电源：额定功率≥350W。

8.显示器：尺寸24寸及以上，IPS面板，VGA或DVI接口+HDMI或DP接口。

9.配备高性能802.11ac无线网卡，支持2.4/5GHz高速连接。

10.配备≥48口千兆全双工交换机。

11.计算机带系统还原功能，支持群体发送。

12.采用品牌机器。

13.配套总共20个工位的电脑桌，桌板厚度不少于10mm，带主机柜。

（五）开标现场的演示要求

1. 演示方式

现场演示

供应商须对投标产品进行现场演示、讲解，解答评标委员会的提问。每个供应商演示时间不超过20分钟，超过20分钟的演示不得分，演示内容可预先录制好视频，由供应商自己携带相关存储设备至招标现场进行演示，演示的顺序开标时抽签确定。由于存储设备问题造成无法演示，由供应商负责。供应商代表须携带有效身份证件，如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书参与现场演示，疫情期间，仅限一位代表参与现场演示并签订进校承诺书，凭承诺书进校门，按要求准时到达衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

2.演示内容

包括不仅限于以下内容：

（1）工业机器人操作与运维实训系统典型应用（包括搬运码垛、工件焊接、工件装配、抛光打磨）。

（2）工业机器人操作与运维X证书、机器人集成应用教学资源（包括教材、课件、教学视频、习题及答案），教材需展示实物。

（3）书证融合专业建设方案（包括书证融合课程大纲、教学计划内容）。

（4）与“机器人集成应用”职业技能大赛硬件平台一致的三维模型及其应用。

(六)其它要求

1.中标人须承诺所提供设备符合工业机器人操作与运维职业技能等级标准相关技术要求。

2.中标人须承诺所提供的1+X考证设备必须与采购人原有设备兼容（原有设备为基于FANUC LR Mate 200iD/4S工业机器人工作站），前后设备能够满足教学无缝对接。

3.中标商须承诺所提供的智能制造单元实训系统，能够满足“机器人系统集成”全国职业技能竞赛的培训进行竞赛的需求。

4.中标后，中标人需提供产品制造商的质量保证函。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，免费升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，以保证系统正常运行。 |
| 培训要求 | 1.免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。 2.设备现场培训。设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，包括工业机器人本体操作、相关模块使用、控制系统、设备常见故障处理与维修、教学培训等方面内容。 3.设备验收合格后，中标人至少提供2名教师设备相应教学课程的免费培训，培训时间及地点由双方协商确定。 |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 交货时间 | 所有产品在合同签订后40个工作日内全部到货,若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。设备到货后10 天内完成安装调试工作。 |
| 交货地点 | 本项目到货目的地为学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.终身提供免费的软件系统升级及教学资源更新、升级。 2.中标方需按中标价格提供后续教学、实训所需的备件及耗材。 |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG2021-050

项目名称：机器人实训设备

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

机器人实训设备项目（编号为QZYCG2021-050）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加机器人实训设备项目（编号为QZYCG2021-050）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：质量和售后服务承诺书

教材和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-050           项目名称：机器人实训设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1．监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

附件

供应商(参加现场产品功能演示)代表进校承诺书

项目编号：QZYCG2021-059          项目名称：虚拟医院实训设备

| 姓 名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺内容： 1.承诺近14天未到过中高风险区。 2.本人无发热、咳嗽、腹泻情况。 3.近期无与确认、疑似病例接触史。 4.承诺健康码是绿码。 承诺人(签字)： 承诺单位（盖章）： 承诺时间：2021 年X月 X 日 |  |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：148万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利企业）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统--小微企业名录查询记录(提供网站截图)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。） | 30分 |
| 资信分 15分 | 相关认证 | 1.投标人或制造商是工业机器人操作与运维职业技能证书社会培训评价组织师资培训的合作伙伴，提供与社会培训评价组织签订的师资培训合作协议，提供得3分，不提供不得分。 2.投标人或制造商积极参加国家“1+X”证书制度试点工作，为工业机器人相关职业教育培训评价组织的，计4分。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） 3.投标人或制造商为上一年度全国职业院校技能大赛机器人相关赛项合作企业，计4分。提供以上证书扫描件，否则不得分。（提供相关证明文件并加盖原厂公章） | 11分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 2018年以来实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分4分。提供合同扫描件，否则不得分。 | 4分 |
| 技术方案 55分 | 技术方案或产品参数配置 | 与招标性能指标要求基本符合的得28分，每有一项配置参数正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减0.5分，最低得分0分，最高得分35分。 | 35分 |
|  | 项目实施 方案 | 项目管理与实施计划，包括生产制作、工期保证、安装调试及检验组织方案。 | 5分 |
|  | 产品演示 或样品 | 1.提供工业机器人操作与运维实训系统四个典型应用（搬运码垛、工件焊接、工件装配、抛光打磨）现场演示(可通过网络)：有演示得2分，不提供或提供不符合的不得分； 2.提供工业机器人操作与运维X证书教学资源展示：开标现场需提供投标人自主开发的与X证书配套的实训教材、实训教学PPT；完整版的工业机器人操作与运维官方理论教材和实训教材；能提供上述全部教材及教学资源的得3分，不提供或者提供不全的不得分； 3.书证融合专业建设方案：现场提供完整的高职工业机器人相关专业与X证书融合的人才培养方案，包括书证融合课程大纲、教学计划内容的得2分，不提供或提供不符合的不得分。 4.所投设备符合机器人集成应用职业技能大赛标准的相关技术要求，包含与该硬件平台一致的三维模型环境，可直接从离线编程软件中调用，方便教学、训练，有演示得3分，不提供或提供不符合的不得分。 | 10分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等酌情打分 | 5分 |